ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«Исследование транзисторов и ключевых схем на биполярных и униполярных транзисторах»

Цель работы

Экспериментальные исследования характеристик биполярных и униполярных транзисторов и ключевых схем. Приобретение практических навыков измерения электрических параметров и регистрации временных диаграмм с помощью электро- и радиоизмерительных приборов.

Программа работы

- Создать на рабочем поле симулятора схему для измерения ВАХ биполярного n-p-n транзистора (Приложение А). Тип транзистора выбирается согласно варианту. В качестве источника входного сигнала использовать источник напряжения 1,5 В и потенциометр. Напряжение источника задается преподавателем согласно варианту (Приложение А).

- Снять зависимость тока Iб базы от напряжения Uбэ база-эмиттер. Входной ток изменять от 0 до 500 мкА.

- Снять зависимость тока коллектора Iк от тока базы Iб и определить коэффициент усиления транзистора по току β.

- Создать на рабочем поле симулятора схему транзисторного ключа (инвертора) на n-p-n транзисторе.

- Подключить на вход ключа генератор прямоугольных импульсов, а выход ключа соединить со входом 2-го канала осциллографа. Первый вход осциллографа подключить к генератору прямоугольных импульсов. Амплитуду импульсов установить равной 3В, форма импульсов – меандр. Длительности передних и задних фронтов – 1 мкс.

- Снять осциллограммы входных и выходных импульсов при частотах прямоугольной последовательности 10, 50 и 100 кГц. Измерить время задержки переключения ключа при переходе из режима отсечки в насыщение и обратно.

- Создать на рабочем поле симулятора схему транзисторного ключа (инвертора) на КМОП-транзисторах (см. рис. Приложения). Для этой цели использовать транзисторную пару 2SJ118 и 2SK1058.

- Повторить пп. 5 и 6 для инвертора на КМОП-транзисторах.

- Измерить величину потребляемого тока при изменении частоты переключения инвертора от10 100 кГц.

Ход выполнения работы

Таблица 1

| Номер варианта | Напряжение источника питания (ВАТ2), В | Тип транзистора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 15 | 2N3019 |  |

Первым делом составляем схему для измерения ВАХ биполярного n-p-n транзистора в среде моделирования Proteus. В качестве значений для батарейки (как источника питания) и значений для резисторов выбираем их согласно варианту из таблицы 1.

Рисунок 1 – Схема измерения ВАХ биполярного n-p-n транзистора согласно варианту №4

| Iб, мкА | Uбэ, В | Iк, мА |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,55 | 1,5 |
| 20 | 0,6 | 3,0 |
| 50 | 0,65 | 7,5 |
| 100 | 0,68 | 15,0 |
| 250 | 0,725 | 37,5 |
| 500 | 0,765 | 75,0 |

Теперь рассчитаем коэффициент усиления β. Расчёт был произведён для линейного участка между Iб = 50мкА и Iб = 500мкА:

β= IкIб= 75-7,5500-50= 67,5450=150

Можно заметить, что значение β попадает в его диапазон значений [10; 1000].

Рисунок 2 — Схема транзитного ключа на n-p-n транзисторе

| Частота, кГц | t1, мкс | t2, мкс |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,36 | 0,6 |
| 50 | 0,37 | 0,6 |
| 100 | 0,36 | 0,6 |

Рисунок 3 — Осциллограмма при частоте 10 кГц

Рисунок 4 — Осциллограмма при частоте 50 кГц

Рисунок 5 — Осциллограмма при частоте 100 кГц

Рисунок 6 — Схема транзитного ключа на КМОП транзисторах

| Частота, кГц | t1, мкс | t2, мкс | I, мА |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,2 | 0,4 | 10,3 |
| 50 | 0,2 | 0,4 | 23,4 |
| 100 | 0,3 | 0,4 | 33,9 |

Рисунок 7 — Осциллограмма при частоте 10 кГц

Рисунок 8 — Осциллограмма при частоте 50 кГц

Рисунок 9 — Осциллограмма при частоте 100 кГц

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы характеристики биполярных и униполярных транзисторов и ключевых схем. Приобретены практические навыки измерения электрических параметров транзисторов (биполярных и КМОП) и регистрации временных диаграмм с помощью электро- и радиоизмерительных приборов.