ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»

Цель работы

Экспериментальные исследования цепей постоянного и переменного тока. Приобретение практических навыков измерения электрических параметров с помощью электро- и радиоизмерительных приборов.

Программа работы

- Рассчитать параметры делителя напряжения на резисторах для заданных входного и выходного напряжений и сопротивления нагрузки в соответствии с заданным вариантом.

- Составить в среде моделирования Proteus схему делителя с заданными параметрами и экспериментально измерить выходное напряжение дели теля. 12

- Исследовать зависимость выходного напряжения делителя при изменении сопротивления нагрузки от максимального значения до 0,1% от Rн.

- Составить в среде моделирования дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи при заданных значениях сопротивления и емкости.

- Исследовать временные диаграммы сигналов на выходах дифференцирующих и интегрирующих цепочек при подаче на вход последовательности прямоугольных импульсов типа меандр с частотой и амплитудой импульсов, заданной соответствующим вариантом.

- Исследовать АЧХ и ФЧХ дифференцирующей и интегрирующей цепей в диапазоне частот от 0 до 1 МГц в линейном и логарифмическом масштабах.

Расчётные соотношения для исследуемых схем

- Uвых=Uвх* R2R1+R2

- R1= R2* Uвх-UвыхUвых

Порядок выполнения работы

Таблица 1

| Вариант | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Сопротивление нагрузки, кОм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 12 | 8 | 2 |  |

Таблица 2

| Вариант | Частота импульсов, Гц | Амплитуда импульсов, В | Дифцепочка |  | Интегрирующая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, кОм | C, пФ | R, кОм | C, пФ |
| 4 | 1500 | 6 | 16 | 1000 | 51 | 20 |

Первым делом составляем схему делителя напряжения в среде моделирования Proteus. В качестве значений для батарейки (как источника питания) и значений для резисторов выбираем их согласно варианту из таблицы 1.

Рисунок 1 – Схема делителя напряжения согласно варианту №4

При переборе различных значений в сторону уменьшения сопротивления нагрузки на выходное напряжение можно сделать вывод, что оно уменьшаяется..

Рисунок 2 – Интегрирующая цепочка

Рисунок 3 – Значения осциллографа

Рисунок 4 – Дифференцирующая цепочка

Рисунок 5 – Значения осциллографа для дифцепочки

Рисунок 6 – АЧХ и ФЧХ интегрирующей цепочки

Рисунок 7 – АЧХ и ФЧХ дифференцирующей цепочки

Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы цепи постоянного и переменного тока. Также были приобретены практические навыки измерения электрических параметров с помощью электро- и радиоизмерительных приборов.